| Krycí list Název veřejné zakázky: Vozidlo do 3,5 t - pojízdná dílna pro zámečníka Identifikační údaje zadavatele: Název: Technické služby Tábor s.r.o. Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor IČ: 62502565 DIČ: CZ62502565 Identifikační údaje dodavatele: Obchodní firma/název: [doplní uchazeč] IČO: [doplní uchazeč] Sídlo: [doplní uchazeč] Osoba oprávněná za uchazeče jednat: [doplní uchazeč] Kontaktní osoba: [doplní uchazeč] Telefon / fax: [doplní uchazeč] E-mail: [doplní uchazeč] auto - výrobce a typové označení doplní uchazeč]. Parametr - požadovaná hodnota; ANO/NE; nabízená hodnota. Technické parametry. Rozměry a hmotnosti:. Šířka kabiny 1700-1900 mm; doplní uchazeč]. Rozvor max. 2760 mm; doplní uchazeč]. Celková délka vozidla max. 5500 mm; doplní uchazeč]. Celková hmotnost včetně nástaveb max. 3500 kg(řidič.oprav.B); doplní uchazeč]. Motor:. Zdvihový objem 2500 – 2999 ccm; doplní uchazeč]. Výkon min. 100 kW; doplní uchazeč]. Emisní norma EURO 6; doplní uchazeč]. Palivo DIESEL; doplní uchazeč]. Pohon: doplní uchazeč]. Trvalý pohon zadní nápravy s dvoumontáží; doplní uchazeč]. Pneumatiky přední jednomontáž 16“; doplní uchazeč]. Zadní dvoumontáž 16“; doplní uchazeč]. Bezpečnost: doplní uchazeč]. Airbag řidiče; doplní uchazeč]. Systém ASR (kontrola prokluzu); doplní uchazeč]. Systém ESC (elektronická kontrola stability); doplní uchazeč]. Systém BAS (nouzový brzdový asistent); doplní uchazeč]. Systém ABS (kontrola brzdné dráhy); doplní uchazeč]. Kotoučové brzdy na obou nápravách; doplní uchazeč]. Výbava: doplní uchazeč]. Počet sedadel 1+2; doplní uchazeč]. 2x výstražný maják-1x kabina,1x zábleskový led maják nepřevyšující celkovou výšku nástavby; doplní uchazeč]. Zpátečka se zvukovou signalizací; doplní uchazeč]. |
| --- |
| Elektrické ovládání oken | doplní uchazeč] |  |  |
| Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním | doplní uchazeč] |  |  |
| Denní svícení, mlhová světla | doplní uchazeč] |  |  |
| Převodovka: min 5-ti stupňová manuální | doplní uchazeč] |  |  |
| Elektrický systém: Napětí 24 V, 2 akumulátory | doplní uchazeč] |  |  |

| Nástavba – specifikace: | doplní uchazeč] |  |
| --- | --- | --- |
| Hliníková lehká prachotěsná skříňová nástavba, nýtované prov. | doplní uchazeč] |  |
| Zadní dvoukřídlá vrata, 1 x uzávěr | doplní uchazeč] |  |
| Hliníkový pomocný rošt odpovídající rozměrům nástavby | doplní uchazeč] |  |
| Podlaha z vodovzdorné překližky 15mm s protismyk. úpravou | doplní uchazeč] |  |
| Vnitřní dřevěné latění na bocích a předním čele nást.ve 3řadách | doplní uchazeč] |  |
| Okopová lišta z vodovzdorné překližky na bocích a předním čele | doplní uchazeč] |  |
| Plastové blatníky včetně lapačů nečistot na ZN | doplní uchazeč] |  |
| Elektroinstalace dle vyhlášky MD ČR (poziční osvětlení)+1 ks | doplní uchazeč |  |
| světlo v nástavbě s vypínačem v kabině | doplní uchazeč] |  |
| 4 páry kotvících misek zafrézovaných do podlahy | doplní uchazeč] |  |
| Rozměry nástavby: Vnitřní rozměr š 2000 x v 1900 x d 3500 mm | doplní uchazeč] |  |

| Hodnotící kritériu | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabídková cena (v Kč) | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] |

Poznámka: odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.

Uvědomujeme si, že v případě zkreslení jakýchkoliv uvedených technických parametrů můžeme být z výběrového řízení vyloučeni bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): [doplní uchazeč]

podpis (a případně razítko)                                       ……………………………………………